МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский государственный электротехнический          университет “ЛЭТИ” им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

Кафедра ЭТПТ

Практическая работа № 1

по дисциплине «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»

Тема: «ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНО- И ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ»

| Студент гр. 4488 |  | Степанов А.Е. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Ермекова М.Р., Козулина Т.П. |

Санкт-Петербург

2025 г.

Лабораторная (практическая) работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНО- И ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Цель работы: построить ВАХ солнечных моно- и поликристаллических панелей в зависимости от интенсивности светового потока.

Схемы экспериментов

Фотоэлектрическая панель (фотоэлектрический модуль – ФЭМ) подключена к нагрузке (потенциометру) с вольтметром и амперметром (рис. 1.1). Амперметр включается последовательно между панелью и резистором, а вольтметр параллельно панели. На стенде установлен светодиодный прожектор мощностью 50 Вт. Фотоэлектрическая панель расположена перпендикулярно направлению света, т. е. параллельно плоскости стекла прожектора, или панель просто повёрнута до метки «90°» на столе. Прожектор включён.

Протокол измерений

(таблицы результатов измерений и расчётов)

Мощность будем рассчитывать по формуле: P = U×I.

| Тип панели: моно- |  | Мощность источника света: 50 Вт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер опыта | I, мА | U, В | P,мВт |
| 1 (ХХ) | 0 | 15,8 | 0 |
| 2 | 3,14 | 13,64 | 42,8296 |
| 3 | 8,1 | 13,48 | 109,188 |
| 4 | 12,3 | 13,16 | 161,868 |
| 5 | 20,2 | 13,3 | 268,66 |
| 6 | 29,01 | 10,4 | 301,704 |
| 7 | 31,11 | 8,15 | 253,5465 |
| 8 | 33,24 | 5,4 | 179,496 |
| 9 | 33,6 | 3,94 | 132,384 |
| 10 | 33,82 | 3,47 | 117,3554 |
| 11 | 33,91 | 3,02 | 102,4082 |
| 12 (КЗ) | 35,7 | 0 | 0 |

| Тип панели: поли- |  | Мощность источника света: 50 Вт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер опыта | I, мА | U, В | P,мВт |
| 1 (ХХ) | 0 | 19,36 | 0 |
| 2 | 9,21 | 18,92 | 174,2532 |
| 3 | 11,26 | 18,86 | 212,3636 |
| 4 | 15,02 | 18,74 | 281,4748 |
| 5 | 17,48 | 18,62 | 325,4776 |
| 6 | 32,5 | 17,46 | 567,45 |
| 7 | 40,1 | 14,1 | 565,41 |
| 8 | 41,3 | 12,15 | 501,795 |
| 9 | 43,3 | 8,11 | 351,163 |
| 10 | 44,4 | 4,2 | 186,48 |
| 11 | 44,5 | 2,95 | 131,275 |
| 12 (КЗ) | 49 | 0 | 0 |

Графики по экспериментальным данным

Здесь представлены графики зависимостей тока от напряжения (вольт-амперные характеристики (ВАХ)) и выдаваемой мощности от напряжения для каждого вида фотоэлектрических панелей, а также сравнительный график для обеих панелей.

Для монокристаллической панели

Для поликристаллической панели

Также графики зависимостей напряжения от тока и выдаваемой мощности от тока для каждого вида фотоэлектрических панелей, а также сравнительный график для обеих панелей.

Для монокристаллической панели

Для поликристаллической панели

Сравнительный график

Теперь найдём коэффициенты панели:

- рассчитаем коэффициенты заполнения вольт-амперных характеристик для обеих панелей:

K = PmaxIкз×Uхх; Pmax1=301,704 мВт; Iкз1=35,7 мА; Uхх1=15,8 В;

K1 = 301,70435,7×15,8 ≈ 0,5349, или 53,49%;

Pmax2=567,45 мВт; Iкз2=49 мА; Uхх2=19,36 В;

K2 = 567,4549×19,36 ≈ 0,5982, или 59,82%;

- рассчитаем коэффициенты эффективности для обеих панелей:

КПД = PmaxPист.света; Pmax1=301,704 мВт=301,704×10-3 Вт; Pист.света1=50 Вт;

КПД1 = 301,70450×1000 ≈ 0,006, или 0,6%;

Pmax2=567,45 мВт=567,45×10-3 Вт; Pист.света2=50 Вт;

КПД2 = 567,4550×1000 ≈ 0,0113, или 1,13%.

Выводы

В результате выполнения практической работы я рассчитал выдаваемые на каждой солнечной панели (монокристаллической и поликристаллической) мощности, построил графики вольт-амперных характеристик (ВАХ) и зависимости рассчитанной мощности от напряжения и тока. Оценивая влияние мощности источника света на выдаваемую панелью электрическую мощность, можно сказать, что так как у каждой панели свой коэффициент эффективности работы, то чем больше мощность источника света, тем больше выдаваемая панелью электрическая мощность, то есть зависимость прямая. Сравнивая характеристики монокристаллической и поликристаллической панелей, можно сказать, что в случае поликристаллической панели напряжение холостого хода больше, и ток короткого замыкания больше, чем у монокристаллической панели, и максимальная выдаваемая мощность у поликристаллической панели, соответственно, тоже больше. Также больше и коэффициенты заполнения ВАХ и эффективности у поликристаллической солнечной панели, хотя коэффициенты заполнения примерно одинаковы.

Uхх2 > Uхх1;  Iкз2 > Iкз1; Pmax2 > Pmax1;

K2 > K1 (0,5982 > 0,5349); K2 ≈ K1 (0,5982 ≈ 0,5349);

КПД2 > КПД1 (1,13% > 0,6%).

Значит, при одинаковых световых условиях эффективнее использовать поликристаллические панели, так как они вырабатывают большее количество энергии, и коэффициент эффективности использования и КПД выше.